ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

| Наименование объекта |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| телефон | Е-mail |
| Ведомственная принадлежность | ( департамент, комитет) |
| Вид деятельности | социальное обслуживание, здравоохранение, образование, торговля и сервисное обслуживание, культурно - досуговая деятельность, спортивно- оздоровительная, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания |
| Форма собственности объекта | (муниципальная, ведомственная, частная и т.д.) |
| Объем предоставляемых услуг | (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость |
| Размещение объекта | отдельно стоящее здание или часть здания; здание нежилое или жилое |
|  | этажи, на которых оказываются услуги населению |
| Количество и назначение входов |  |
| Год постройки |  |
| Год последнего капитального ремонта/реконструкции |  |

| Наименование элементов объекта |  | Фактическая величина, наличие |  |  | Рекомендации по адаптации |  |  | Примеча-ние |  |  | Условия при полной доступности ДП |  |  |  |  | Условия при частичной доступности ДЧ |  |  |  |  | Уровень доступности для категории инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина прохода, калитки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  | 0,75 м и более, допустим проход через ворота для автотранспорта |  |  |  |  | К, О |
| - информация об объекте (вывеска), знак доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  | К, С |
| Автостоянка посетителей (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние до доступного входа в здание (при обустройстве местами отдыха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 м и менее (при обустройстве пути местами отдыха), не более 50 без обустройства |  |  |  |  | Не более 250 м |  |  |  |  | К, О |
| Количество мест для инвалидов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 10% |  |  |  |  | Не менее одного |  |  |  |  | К,О |
| Количество машино-мест для инвалидов на кресле-коляске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% и более |  |  |  |  | Не менее одного при наличии гостевых мест |  |  |  |  | К |
| Габариты машино-места для инвалидов-колясочников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 х 5,0 м и более |  |  |  |  | Стандартное (2,5 х5,0 м) при оказании помощи при парковке |  |  |  |  | К |
| Бордюрный пандус (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон не более 8% перепад высоты 1,5 см и менее |  |  |  |  | Уклон не более 10% |  |  |  |  | К |
| Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина тротуара (пути движения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5 м, допустимы сужения до 1,2 м |  |  |  |  | Не менее 1,2 м допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м |  |  |  |  | К |
| - бордюрные пандусы на пересечении с транспортными проездами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уклон не более 10% перепад высоты 1,5 см и менее |  |  |  |  | Уклон более 10% при сопровождении. Отсутствие при условии возможности движения по транспортному проезду или сопровождение |  |  |  |  | К |
| - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, альтернативные способы навигации, сопровождение (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  |  |  | С |
| -указатели направления движения к доступному входу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются при необходимости |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  | К, Г |
| - места отдыха (лавочки с подлокотниками и спинками) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются при протяженности пешеходного подхода более 150 м |  |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  | О |
| Лестница на территории (при наличии): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поручни с двух сторон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С двух сторон на высоте 0,8-1,0 м |  |  |  |  | Отсутствие поручней на лестнице в 2 ступени, отсутствие одного поручня |  |  |  |  | О |
| - тактильная полоса перед маршем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за 0,3 м до марша шириной 0,6 м |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  |  |  | С |
| Пандус на территории (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наибольшая высота подъема одного из маршей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и менее |  |  |  |  | не учитывается |  |  |  |  | К |
| - уклон пандуса Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) х 100%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 % (1:12,5) и менее, для подъема до 0,2 м – до 10% |  |  |  |  | Не более 10 %, на высоту до 0,8 м при сопровождении (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  |  |  | К |
| Площадки перед маршем (глубина х ширина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее: с разворотом 1,35х1,35 м; без разворота 1,35 х 0,9 м |  |  |  |  | Допустимо отсутствие промежуточных площадок при сопровождении |  |  |  |  | К |
| Поручни с двух сторон (требуются при подъеме более 0,2 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  | Отсутствие, несоответствие при сопровождении (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 – 0.75 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К |
| -на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85-1,0 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |
| Инвентарный пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  |  | наличие (при высоте подъема не более 0,45 м) (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  |  |  | К |
| Заключение по доступности раздела 1 ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (данные перенести в таблицу 1 Паспорта доступности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К |  | О |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов объекта |  | Фактическая величина, наличие |  |  | Рекомендации по адаптации |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  | Условия при полной доступности ДП |  | Условия при частичной доступности ДЧ |  |  | Уровень доступнос-ти для категории инвалидов |  |
| Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота площадки Справочно |  |  |  |  | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. При высоте площадки 0,2 м и менее поручни на пандусе и лестнице не требуются. При высоте менее 0,8 м не требуются промежуточные площадки на пандусе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружное вызывное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, не требуется |  |  |  |  |  |  | Наличие (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  | К |
| Габариты входной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,8 х 1,8 м при наличии пандуса, 1,8х1,4 м на входе с уровня земли, при автоматических дверях 1,2х1,2 м |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5х1,5 м при сопровождении (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  | К |
| Информация об объекте Знак доступности объекта для инвалидов Указатель направления к доступному входу (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие знака доступности объекта для инвалидов |  |  | К |
| Лестница наружная (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон с горизонтальными завершениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С двух сторон на высоте 0,87-0,93 м с горизонтальным завершением |  |  |  |  |  |  | С одной стороны, без горизонтальных завершений Возможно передвижение по пандусу или оказание помощи |  |  | О |
| Тактильный указатель или фактурная полоса перед маршем вверху и внизу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется ТНУ или грязезащитная система, или изменение фактуры |  |  |  |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  | С |
| Пандус наружный (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота подъема одного марша (максимальная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и менее |  |  |  | Не ограничена |  |  |  |  | К |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 % и менее |  |  |  | от 8 до 10% |  |  |  |  | К |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  |  |  | не менее 0,85 м |  |  |  |  | К |
| Горизонтальные площадки: (указываются габариты наименьшей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,35х1,35 м |  |  |  | не менее 1,2х1,2 м, при прямом движении ширина не менее 1,0 м |  |  |  |  | К |
| Поручни с двух сторон (при высоте подъема более 0,2 м): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  | Отсутствие, несоответствие при сопровождении (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  |  |  | К |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 – 0,75 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85-1,0 м |  |  |  | Допустимо отсутствие при наличии поручней на лестнице |  |  |  |  | О |
| Переносной (инвентарный) пандус или мобильный подъемник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | недопустим |  |  |  | Наличие (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный, размещена информация на сайте) |  |  |  |  | К |
| Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр свободной зоны (вне зоны открывания дверей внутрь тамбура) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 м и более при распашных дверях, не менее 1,2 м при автоматических дверях |  |  |  | Размер не определен при оказании помощи (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  |  |  | К |
| Дверь входная/внутренняя дверь в тамбуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери распашные, справочно | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| Двери автоматические, справочно | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |
| - ширина дверного проема в свету/рабочей створки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  | Не менее 0,75 м |  |  |  |  | К, О |
| - высота порога наружного, внутреннего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 см и менее |  |  |  | более 2.5 см |  |  |  |  | К |
| Тактильный указатель | Да/нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие ТНУ или грязезащитная система |  |  |  | Смотровое окно на полотне двери и видеонаблюдение |  |  |  |  | С |
| Заключение по доступности раздела 2 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг) (данные перенести в таблицу 1 Паспорта доступности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К | О |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
| 3 ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ К ЗОНЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие |  |  |  | Рекомендации по адаптации |  |  | Примечание |  |  |  | Условия при полной доступности ДП |  |  |  | Условия при частичной доступности ДЧ |  |  |  |  | Уровень доступнос-ти для категории инвалидов |
| Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон с горизонтальными завершениями на лестнице (более двух ступеней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие поручней с двух сторон с горизонтальными завершениями |  |  |  | Поручень один и без горизонтальных завершений |  |  |  |  | О |
| Контрастная маркировка ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи |  |  |  | Отсутствие, несоответствие |  |  |  |  | С |
| Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина марша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 -1,0 м |  |  |  | Не менее 0,85м |  |  |  |  | К |
| Уклон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8% и менее |  |  |  | Не более 12 % |  |  |  |  | К |
| Горизонтальные площадки с поворотом/без поворота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 м и более/1,0 м и более |  |  |  | Не менее 1,2 м/0,9 м и более |  |  |  |  | К |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 – 0,75 м |  |  |  | Допустимо несоответствие |  |  | К |  |  |
| - на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,0 м |  |  |  | Допустимо отсутствие, несоответствие |  |  | О |  |  |
| Переносной (инвентарный) пандус (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | недопустим |  |  |  | Наличие, с уклоном при установке не более 10% (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  | К |  |  |
| Подъемник для инвалидов (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| - стационарный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | наличие |  |  | К |  |  |
| - мобильный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Наличие (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  | К |  |  |
| Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения ( с учетом мебели и оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м |  |  |  | Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,8 м на длину не более 1,0 м (арки, двери) |  |  | К, О |  |  |
| Поворотные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2х1,2 м и более |  |  |  | Не менее 1,1х1,1 м |  |  | К |  |  |
| Двери проходные (на этаже на путях движения), ширина полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 0,9 м |  |  |  | Не менее 0,8 м |  |  | К |  |  |
| Двери проходные (на этаже на путях движения), высота порога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 2,5 см |  |  |  | Не более 4 см (должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  | К |  |  |
| Выступ в зону движения нависающего оборудования более 0,1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимо отсутствие/ ограждение опасных мест |  |  |  | Допустимо наличие (сопровождение должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  | С |  |  |
| Знаки доступности на объекте (на путях движения и в зонах оказания услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендуются |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | К |  |  |
| Указатели направления доступных путей движения и к доступным объектам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | К, Г |  |  |
| Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями (при наличии звуковых объявлений на объекте) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеются (при необходимости) |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | Г |  |  |
| Зона отдыха и ожидания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - места для сидения на каждом этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | О |  |  |
| - зона для размещения коляски на каждом этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  |  |  |  |
| Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) указать наличие и зоны размещения на плане |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон на лестнице с горизонтальными завершениями и более двух ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие с двух сторон с горизонтальными завершениями |  | Поручни одной стороны без горизонтальных завершений |  |  | О |  |  |
| Контрастная маркировка ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есть на проступи |  | Отсутствие или не соответствие |  |  | С |  |  |
| Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина марша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 м и более |  | Не менее 0,85 м |  |  | К |  |  |
| Уклон пандуса в % = (H : L) х 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 % и менее |  | Не более 12 % (сопровождение должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный) |  |  | К |  |  |
| Горизонтальные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35х1,35 м и более |  | 1,0х1,0 м и более |  |  | К |  |  |
| Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на высоте (нижний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 – 0,75 м |  | Несоответствие, необходимо сопровождение: должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный |  |  | К |  |  |
| - на высоте (верхний поручень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,0 м |  |  |  |  | О |  |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) При оказании услуги на 1-ом этаже в специальной зоне раздел не заполняется, при наличии лифта нарушения не учитываются при определении уровня доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поручни с двух сторон с горизонтальными завершениями (при наличии лифта допустимо не учитывать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С двух сторон или один с внутренней стороны |  |  | Один поручень и при отсутствии горизонтальных завершений, необходимо сопровождение: должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный |  |  | О |  |  |
| Контрастная маркировка ступеней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется на проступи |  |  | Отсутствие или несоответствие, необходимо сопровождение: должно быть отражено в регламенте обслуживания, назначен ответственный |  |  | С |  |  |
| Указатели номера этажа на поручне тактильные (для зданий более 2-х этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется, учитывается при отсутствии лифта |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | С |  |  |
| Лифт пассажирский (учитывается при оказании услуг выше/ниже первого этажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  | Допустима замена на подъемник для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Кабина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - габариты кабины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4х1,2 м или 2,1х1,1м и более |  |  | Не менее 1,25х1,1 м |  |  | К |  |  |
| - ширина дверного проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м - 1,2 м и более |  |  | Не менее 0,75 м |  |  | К |  |  |
| Указатели номера этажа на посадочной площадке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | все |  |  |
| Заключение по доступности раздела 2 ПУТИ ДВИЖЕНИЯ В ЗОНУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (данные перенести в таблицу 1 Паспорта доступности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К | О |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие |  |  | Рекомендации по адаптации |  |  | Примечание |  |  |  |  | Условия при полной доступности ДП |  |  |  | Условия при частичной доступности ДЧ |  |  | Уровень доступнос-ти для категории инвалидов |  |  |
| Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота рабочей поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м |  |  |  | Допустимо несоответствие |  |  | К |  |  |
| Глубина проема для ног под прилавком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 м |  |  |  | Допустимо несоответствие |  |  | К |  |  |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 м и более |  |  |  | Не менее 1,2 м с учетом пространства для ног под поверхностью обслуживания |  |  | К |  |  |
| Система обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционная петля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Допустимо отсутствие, необходим персонал, обученный общению с инвалидами категории Г |  |  | Г |  |  |
| Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина дверного полотна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  | Не менее 0,75 м при достаточной ширине коридора |  |  | К |  |  |
| Информация визуальная контрастная о назначении кабинета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стене рядом с дверью на высоте 1,7-1,4 м |  |  |  | Допустимо несоответствие |  |  | С |  |  |
| Информация тактильная о назначении кабинета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стене рядом с дверью на высоте 1,2-1,5 м |  |  |  | Допустимо Несоответствие, отсутствие |  |  | С |  |  |
| Зона для кресла-коляски в кабинете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 1,2 х 0,9 м |  |  |  | Оказание услуги в другом месте |  |  | К |  |  |
| Высота рабочей поверхности/ ниша для ног |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8-0,85 м/ 0,7х0,5 м |  |  |  | 0,8-0,85 м/ ниша для ног отсутствует |  |  | К |  |  |
| Система обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционная петля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |  |  | Допустимо отсутствие, необходим персонал, обученный общению с инвалидами категории Г |  |  | Г |  |  |
| Обслуживание с перемещением № (указывается номер и назначение маршрута, маршрут указывается на плане) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м |  |  |  | Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м для разворота и поворота |  |  | К |  |  |
| Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 – 1,1 м |  |  |  | Без ограничений при оказании помощи, должен быть назначен ответственный |  |  | К |  |  |
| Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Три места и более |  |  |  | Не менее одного места |  |  | К |  |  |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  | Не менее 0,9 м |  |  | К |  |  |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха (индукционная петля, индивидуальное усиление звука) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 % и более |  |  |  | Не учитывается |  |  | Г |  |  |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется |  |  |  | Имеется, общие требования дублируются при определении доступности |  |  | К |  |  |
| Заключение по доступности раздела 4 ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (данные перенести в таблицу 1 Паспорта доступности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К | О |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие |  |  | Рекомендации по адаптации |  |  | Примечание |  |  |  |  | Условия при полной доступности ДП |  |  |  | Условия при частичной доступности ДЧ |  |  | Уровень доступнос-ти для категории инвалидов |  |  |
| ##### Санузел для посетителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контрастная тактильная табличка с обозначением помещения |  |  |  | Табличка с обозначением помещения |  |  | С |  |  |
| ##### Универсальная кабина ##### (с отдельным входом) или доступная кабина в составе блока женских и мужских туалетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  | отсутствует |  |  | К, О |  |  |
| Тактильная табличка блока туалетов, кабины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  | Допустимо отсутствие тактильной маркировки |  |  | К, С |  |  |
| Знак доступности тактильный универсальной/доступной кабины/ блока туалетов с доступной кабиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  | Допустимо отсутствие тактильной маркировки |  |  | К |  |  |
| Ширина дверного полотна в общий тамбур и умывальную, кабину (указывается наименьшая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  | ширина проема не менее 0,75 м |  |  | К |  |  |
| Порог, высота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 см и менее |  |  |  | более 2,5 см |  |  | К |  |  |
| Габариты кабины универсальной, доступной, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 х1,65 м и более |  |  |  | не менее 1,5х1,5 м |  |  | К |  |  |
| Зона для пересадки у унитаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | не менее 0,8 м |  |  |  | не менее 0,75 м |  |  | К |  |  |
| Высота унитаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45-0,5 м |  |  |  | 0,4-0,44 |  |  | К |  |  |
| Длина унитаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65-0,7 м |  |  |  | 0,6-0,64 м |  |  | К |  |  |
| Опорный поручень у унитаза вдоль стены при его угловом расположении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется и соответствует нормативу (высота от пола 0,75 м, расстояние от центра унитаза 0,35 м) |  |  |  | Имеется, допустимы отклонения ± 5 см |  |  | К, О |  |  |
| Откидной поручень со стороны зоны пересадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | К |  |  |
| Возможность открывания двери снаружи в экстренном случае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Имеется |  |  |  | Отсутствует |  |  | К, О |  |  |
| Крючки для костылей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Допустимо отсутствие |  |  | О |  |  |
| Вызывное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  | Допустимо отсутствие при расположении кабины вблизи поста дежурного |  |  | К, О |  |  |
| Раковина умывальника (в кабине или общей умывальной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зона у раковины (глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 м и более |  |  |  | допустимо расположение кресла-коляски под углом к раковине |  |  | К |  |  |
| - зона у раковины (ширина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 м и более |  |  |  |  |  |  | К |  |  |
| - высота нижнего края раковины (проем для ног) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 м |  |  |  | менее 0,65 м |  |  | К |  |  |
| Заключение по доступности раздела 5 САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (данные перенести в таблицу 1 Паспорта доступности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К | О |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |
| Заключение по доступности объекта в целом (данные перенести в строку Доступность объекта таблицы 2 Паспорта доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К | О |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г |  |  |  |  |  |

Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта (для внесения в Таблицу 3 Паспорта доступности)

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта -

- на входной группе -

- на путях передвижения -

- в зоне оказания услуги -

- в санитарно-бытовых помещениях –

| Условия для оказания услуги инвалидам |  |  | имеется/ отсутствует |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -Приказ о назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, сопровождение инвалидов и оказание им необходимой помощи |  |  |  |  |
| -Персонал, инструктированный для оказания помощи инвалидам со стойкими нарушениями здоровья категорий К, О, С |  |  |  |  |
| - Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья на объекте инвалидам категорий К, О, С |  |  |  |  |
| Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому категорий К, О, С |  |  |  |  |
| Возможность дистанционного обслуживания инвалидов категорий К, О, С |  |  |  |  |
| Заключение о возможности оказания услуги инвалидам на объекте/на дому/дистанционно |  |  |  |  |
| К | О | С |  | Г |

Ответственный за проведение  обследования объекта:                                                               (ФИО)

Примечание:

При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

При отсутствии элемента в первой строке указывается причина отсутствия (нет необходимости, необходимо выполнить) и соответствующие строки данного подраздела удаляются.